显示设备（在添加设备界面显示已添加的设备）：

AA 55 02 01 CRC

AA 55为指令头，02为功能码，表示显示数据，01为子命令，表示需要显示的为已经添加的设备，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

主界面区域显示（显示4个区域）：

AA 55 02 02 CRC

AA 55为指令头，02为功能码，表示显示数据，02为子命令，表示需要显示的为主界面的区域信息，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

设备列表（显示从主界面第一个区域按钮进入的该区域包含的设备）：

AA 55 02 03 CRC

AA 55为指令头，02为功能码，表示显示数据，03为子命令，表示需要显示的为第一个区域里的设备信息，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

设备列表（显示从主界面第二个区域按钮进入的该区域包含的设备）：

AA 55 02 04 CRC

AA 55为指令头，02为功能码，表示显示数据，04为子命令，表示需要显示的为第二个区域的设备信息，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

设备列表（显示从主界面第三个区域按钮进入的该区域包含的设备）：

AA 55 02 05 CRC

AA 55为指令头，02为功能码，表示显示数据，05为子命令，表示需要显示的为第三个区域的设备信息，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

设备列表（显示从主界面第四个区域按钮进入的该区域包含的设备）：

AA 55 02 06 CRC

AA 55为指令头，02为功能码，表示显示数据，06为子命令，表示需要显示的为第四个区域的设备信息，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

历史报警()：

AA 55 03 01 CRC

AA 55为指令头，03为功能码，代表报警。01表示为历史报警，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

实时报警：

AA 55 03 02 CRC

AA 55为指令头，03为功能码，代表报警。02表示为实时报警，CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

添加设备：

AA 55 端口号 AA 区域名 AA 设备ID AA 设备名称 AA CRC

AA 55 为指令头，端口号为COM1，COM2,COM3，COM4中其一，AA为分隔符,区域名为英文（发送该指令时需使用对应的十六进制），设备ID为1—254（对应的十六进制），设备名称（同区域名）。CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

删除设备：

AA 55 04 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC

AA 55为指令头，04为功能码，代表删除，00表示该设备未被选中，01表示该设备被选中需要删除，最多可一次选中删除八个设备。CRC为CRC16校验算法使用MODBUS的CRC16校验算法。其校验结果是2字节（16bit）的数据

计算CRC代码：

输入参数：	data: 数据指针

length: 数据长度

返回值：  	CRC16校验码

uint16_t CalculateCRC16(uint8_t *data, uint16_t length) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

uint16_t i, j;

for (i = 0; i < length; i++) {

crc ^= data[i];

for (j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 0x0001) {

crc >>= 1;

crc ^= 0xA001;

} else {

crc >>= 1;

}

}

}

return crc;

}