【本文档适用场景】

- FAB1和FAB2 使用CMS通讯的SECS接口定义。

- 请各厂商以本接口文档为参考，产出SECS GEM通讯手册，提供给YMTC做系统开发之用。

【Green Mode节能模式相关要求】

- 当YMTC应用和CMS发生通讯断连时，各家CMS需要具备必要的报警以及自动应对措施。（IT系统也会同时触发Alarm通知用户，但无法对CMS做任何控制）

- 异常发生时，如果CMS短时间内重复收到状态切换命令，需考虑幂等性，自身具备必要的安全机制，避免频繁切换导致设备故障。

【SECS接口说明】

- 设备数据查询

用标准的S1F3，需要支持每秒查询的频率

* 2025/07/09 11:28:49.708: [069] Sent: [System Bytes: 00 01 91 03] [102659] [DeviceID: 0]

S1F3 W * Selected equipment status request

<L [1/1]

<U4 [4/1] 3002> * 待查询参数的SVID

>.

* 2025/07/09 11:28:49.709: [071] Received: [System Bytes: 00 01 91 03] [102659] [DeviceID: 0]

S1F4 * Selected equipment status request

<L [1/1]

<U2 [2/1] 243> * 参数值，只允许是数字，浮点型，整型都可以。不可以是字符串。

- >.设备状态控制命令

S2F49 W * Enhanced remote command request

<L [4/1]

<A [0/1] ''> * Data ID

<A [0/1] ''> * Specific object instance

<A [12/1] 'ENTERGREEN'> * Remote command code  (切换的目标状态，各家厂商根据自家设备特性决定，例如TURNON、TURNOFF、ENTERGREEN，EXITGREEN，ENTERPM，EXITPM，ENTERIDLE，EXITIDLE等等)

<L [2/2]

<L [2/1]

<A [4/1] ‘EQUIPMENT’> * Command parameter name（必选参数，固定值）

<I1 [1/1] 1234> * Command parameter value（必选参数，值为设备对应的唯一ID）

>

<L [2/1]

<A [4/1] ‘CHAMBER’> * Command parameter name（必选参数，如果不用，则传空值，CMS不做处理）

<I1 [1/1] 4> * Command parameter value（必选参数，如果不用，则传空值，CMS不做处理）

>

>

>.

- 设备状态查询（ON, OFF, GREEN, IDLE, PM等等）

设备状态需要支持通过标准S1F3命令来查询。

反向控制场景中，IT上层应用会先发S2F49做设备状态切换，切换成功后，CMS向IT应用发送S6F11切换成功的通知。

S1F4中回复的设备状态值，请用整型数字回复。并且，需要在手册里说明各个数字代表机台什么状态，例如0代表机台ON状态，1代表OFF，2代表GREEN等等。（0-RUN，1- ALARM，2-PM，3-IDLE，4-离线）

流程：IT系统发送给CMS S2F49切换状态  切换完成后，CMS主动发送S6F11给IT系统做通知

- 设备SN查询

设备SN（即每台设备唯一的Serial Number，字符串类型）需要支持通过标准S1F3命令来查询。

查询频率低，支持一天一次查询即可。

* 2025/07/09 11:28:49.708: [069] Sent: [System Bytes: 00 01 91 03] [102659] [DeviceID: 0]

S1F3 W * Selected equipment status request

<L [1/1]

<U4 [4/1] 9527> * 待查询SN的SVID

>.

* 2025/07/09 11:28:49.709: [071] Received: [System Bytes: 00 01 91 03] [102659] [DeviceID: 0]

S1F4 * Selected equipment status request

<L [1/1]

<A [11/1] 'SN100000011' > * 设备SN号

- 设备Alarm时主动报警

底色标黄的节点的值需要正确赋值，其他节点的值可不关注

S6F11 W * Event report

<L [3/1]

<U4 [4/1] 0> * Data ID

<U4 [4/1] 111101> * Collection event ID------------代表CEID,  CEID为固定值

<L [1/1]

<L [2/1]

<U4 [4/1] 2329004> * Report ID

<L [17/1]

<U4 [4/1] 2320614> * AlarmID------------代表AlarmID （Begin，end成对的AlarmId值必须相同）

<A [13/1] 'Major Warning'> * Variable data ------------会出现Major Warning, Minor Warning,Major Alarm, Minor Alarm,只识别这四种就可

<A [12/1] ‘OS_S_ABDDE01_2’> * Variable data ------------代表发生alarm的机台和位置-原对接AMS系统字段保持不变

<A [21/1] '12.30.69.58:5002'> * -------附属设备IP+端口(有端口就上报，没有可不报), 该字段需要确保附属设备的唯一性

<A [15/1] 'Atlas Abatement'> * Variable data-------------代表设备型号，可以和Alarm信息一起发出，便于识别

<A [39/1] 'AHTWA07CHAAC.PT103 WESP System Pressure'> * Variable data ------------代表描述Alarm的信息

<A [18/1] 'Over Trigger(High)'> * Variable data

<A [9/1] 'Equipment'> * Variable data

<A [13/1] 'Begin Warning'> * Variable data------------Begin代表Set, End 代表Clear

<A [38/1] '{e957e31d-3e46-4a66-a6ab-144c0b71d400}'> * Variable data

<U4 [4/1] 16403> * Variable data------------代表设备类型（PUMP/CHILLER/SCRUBBER/HOT N2/ HEATING JACKET）

<U4 [4/1] 614> * Variable data--------Sensor名称

<U4 [4/1] 3> * Variable data--------报警值

<U4 [4/1] 1> * Variable data--------报警单位

<A [21/1] 'IDS_16403_ALERT_61411'> * Variable data------- 开始时间

<A [12/1] '210616160257'> * Variable data------- 报警时长（S）

<A [12/1] '210616160257'> * Variable data--------- 报警类型 0-策略报警、1-机台报警 传数字

<A [12/1] 'ABCDE11'> * Variable data-------  主机台名称

<A [12/1] 'ABCDE11_A'> * Variable data--------- 主机台腔体名称

>

- 心跳检测

S1F1 W * Are you there request

.

S1F2 * Are you there request

<L [2/1]

<A [6/1] 'INDYP '> ----MDLN号

<A [6/1] 'V8.14 '> ----版本号

>.

- 建立连接

S1F13 W * Establish communications request

<L [0/1]

>.

* 2025/04/18 10:14:51.308: [023] Received: [System Bytes: 00 00 00 01] [1] [DeviceID: 0]

S1F14 * Establish communications request

<L [2/1]

<B [1/1] 0> * Establish communications acknowledge code

<L [2/1]

<A [6/1] ‘vendorname’ > * 厂商名称，用英文缩写，例如MICROSOFT

<A [6/1] '2025.ver12'> * 机台软件版本号，格式厂商自己定，建议用大版本+小版本信息，用于HOST校验，目的是为了防止厂商在未通知IT的情况下擅自升级机台软件，可能对产线有影响。

>

>.

- 设定设备时间（CMS全部已经和YMTC做同步，所以此命令CMS系统不需要提供）

* 2025/07/09 12:48:40.652: [042] Sent: [System Bytes: 00 01 91 69] [102761] [DeviceID: 0]

S2F31 W * Date and time set request

<A [16/1] '2025070912484064'>. * Time of day, yyyymmddhhmmsscc (yymmddhhmmss pre E5-0698)

* 2025/07/09 12:48:40.656: [044] Received: [System Bytes: 00 01 91 69] [102761] [DeviceID: 0]

S2F32 * Date and time set request

<B [1/1] 0>. * Time acknowledge code

- 设备事件（例如：反向控制场景中，设备状态切换成功后，需通过S6F11通知Host。设备发生其他动作，也可以通过S6F11发出）

* 2025/10/22 11:41:10.511: [015] Received: [System Bytes: 00 00 59 AE] [22958] [DeviceID: 0]

S6F11 W * Event report – EQPStateChangedOk

<L [3/1]

<U4 [4/1] 18676> * Data ID

<U4 [4/1] 845> * Collection event ID， 可不固定

<L [1/1]

<L [2/1]

<U4 [4/1] 3001> * Report ID

<L [7/1]

<A [4/1] 'ABCDE11'> * 主机台名称

<A [4/1] ''ABCDE11_A'> * 主腔体名称，若设备无腔体则传主机台名称

<A [4/1] 'PUMP'> * 附属设备类型（PUMP/CHILLER/SCRUBBER/HOT N2/ HEATING JACKET）

<A [4/1] '0'> * 附属设备状态传数字（0-RUN，1- ALARM，2-PM，3-IDLE，4-离线）

<A [4/1] '20250201102622'> * 状态切换成功时间

<A [4/1] ‘LEFT’> * 腔体位置，左边：LEFT，右边：RIGHT, 没有具体位置：ALL

<A [21/1] '12.30.69.58:5002'> * -------附属设备IP+端口(有端口就上报，没有可不报), 该字段需要确保附属设备的唯一性

>

>

>

>.

* 2025/10/22 11:41:10.512: [017] Sent: [System Bytes: 00 00 59 AE] [22958] [DeviceID: 0]

S6F12 * Event report - EQPStateChangedOk

<B [1/1] 0>. * Acknowledge code